### Возможные применения криомагнитной сепарации в промышленности

Одним из новых решений, позволяющих минимизировать расход дорогого высокореакционного подсветочного топлива и обеспечить надежную и эффективную работу топок котлоагрегатов при работе на низкосортных высокозольных углях, является введение в технологическую схему пылеподготовки на ТЭС высокоградиентного криомагнитного сепарационного оборудования для обогащения и десульфурирования измельченного пылеугольного топлива непосредственно в потоке перед его факельным сжиганием в топках котлов энергоблоков (см. подменю «Технология снижения выбросов оксидов серы на ТЭС».

Очистка угля от золы и серы перед его использованием экономически эффективна и технически перспективна для любых технологий, в том числе для металлургических технологий вдувания пылеугольного топлива в фурмы домен.

На протяжении почти 30 лет на Донецком металлургическом заводе разрабатывается концепция замены части кокса и природного газа низкозольным пылеугольным топливом (ПУТ), создано и внедрено в промышленную эксплуатацию технологическое оборудование для промышленного приготовления и вдувания ПУТ в горн. В то же время промышленный опыт показал, что одной из причин, сдерживающих дальнейшее форсирование применения ПУТ, является относительно высокое содержание золы (12-13%) и серы (1,5-2,3%) даже в угольном флотоконцентрате, полученном традиционными методами обогащения. Создание оборудования для глубокой очистки пылеугольного топлива криомагнитными является одним из эффективных средств повышения расхода ПУТ с возможным одновременным снижением расхода кокса до 50% при условии сохранения на базовом уровне производительности печи и качества выплавляемого чугуна или даже при улучшении этих показателей.

Выполненная совместно со специалистами физико-металлургического факультета ДонНТУ на примере доменных печей №1 и №2 ДМЗ оценка технико-экономической эффективности обогащения криомагнитным сепаратором пылеугольного топлива, вдуваемого в фурмы домен с целью экономии расхода кокса и уменьшения затрат на десульфурацию чугуна, дает годовой эффект в размере 2,16 - 3.78 млн.грн/год в зависимости от марки угля, его зольности и содержания в нем серы. Причем, чем более зольный или более сернистый угольный концентрат, тем больше экономический эффект от внедрения его криомагнитной очистки.

Ориентировочные сроки окупаемости капитальных вложений на внедрение технологии криомагнитной очистки ПУТ, вдуваемого в фурмы доменных печей, составляют 1,25 – 2,19 года.

Еще одним важным направлением применения технологии криомагнитной сепарации является  переработка отходов традиционной технологии углеобогащения – флотации. Вследствие длительной интенсивной угледобычи в шламонакопителях обогатительных фабрик накопились миллионы тонн угольных шламов которые занимают огромные территории. Назрела необходимость переработки этих отходов, как с целью извлечения полезного сырья, так и с целью рекультивации земель.

В процессе переработки обогащаемое сырье может транспортироваться в виде пульпы (мокрая сепарация) или в виде аэросмеси (сухая сепарация), а само обогащение происходит без применения флотореагентов и, что немаловажно, непосредственно в технологической схеме производства, использующего обогащенный продукт.