Необходимость и актуальность разработки и внедрения технологии

криомагнитной сепарации

В топливно-энергетическом комплексе Украины уголь является основным технологическим сырьем и энергетическим топливом. Около трети добываемых углей потребляется металлургической промышленностью, а остальные используются в энергетике. В энергетических углях содержание серы составляет 2-4%, а зольность нередко превышает 40%. В коксующихся углях содержание серы и породы достигает соответственно 2-3% и 20-35%. Это определяет основную массу вредных выбросов в атмосферу тепловых электростанций (67-77%) и коксохимзаводов (около 50%). Кроме того, высокая сернистость углей приводит к ускорению коррозии оборудования котлов, ограничивает возможности использования в коксохимии некондиционных по сере углей.

Тем не менее, в настоящее время наметилась нарастающая устойчивая тенденция использования в качестве топлива теплоэлектростанций (ТЭС) забалластированных (высокосернистых и высокозольных) углей из-за истощения запасов высококачественного топлива.

В настоящее время ведущие страны мира изменили приоритеты в технологии использования энергетического угля, поставив на первое место предварительную подготовку (очистку) топлива, а затем технологические методы решения экологических проблем электро- и теплоэнергетики.

Очистка угля от серы перед его сжиганием перспективна для любых технологий, в том числе для технологий сжигания угля в кипящем слое под давлением, для металлургических технологий использования пылевидного угля в доменном процессе, а также для приготовления водоугольного топлива.

Одной из наиболее перспективных технологий очистки угольного топлива является сепарация в сверхсильных магнитных полях, обеспечивающая удаление из угля пиритной серы и большинства золообразующих и вредных примесей

Реалии сегодняшнего дня требуют резкого сокращения потребления природного газа и жидкого высокореакционного топлива в энергоемких производствах, переориентируя их на максимально возможное использование низкосортного твердого топлива при одновременным повышением требований к экологической безопасности этих производств. К таким производствам в первую очередь относятся ТЭС и металлургические предприятия.

Одновременное решение этих двух задач – экологической и энергосберегающей – возможно с помощью внедрения в производства технологии и оборудования высокоградиентной криомагнитной сепарации, позволяющей производить глубокую очистку любых углей, углеотходов и, в принципе, любого другого минерального сырья в существующих технологических процессах.

Работы по изучению возможности эффективной сепарации пылеугольного топлива методом высокоградиентной криомагнитной сепарации выполнялись ДонФТИ НАН Украины по Постановлению Кабинета Министров Украины N517 от 13.05.96р., шифр 6.96.174 в рамках многолетней НИОКР «Создание и внедрение технологий и оборудования для глубокой очистки угля  отходов углеобогащения криомагнитными сепараторами»

В этих работах принимали участие ПКТИ "Гипромашуглеобогащение" г. Луганск, Государственная горная академия Украины г. Днепропетровск, Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетики г. Горловка вместе с предприятиями – потребителями угольной продукции. Проведенные исследования подтвердили высокую эффективность применения высокоградиентных криомагнитных сепараторов со сверхпроводниковыми соленоидами для очистки угля от серы и прочих золообразующих, в том числе вредных и токсичных примесей.

В настоящее время СП «УКРПРОМЭКОЛОГИЯ» при участии большого количества субподрядных организаций во исполнение Распоряжение Кабинета министров Украины от 3 сентября 2009 г. № 1031-Р  «Об одобрении технико-экономического обоснования технического переоснащения энергоблока N9 мощностью 150 Мвт Приднепровской ТЭС ОАО "Днепроэнерго"  выполняет работы по разработке рабочей конструкторской документации криомагнитного сепаратора и его изготовлению.